| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DỰ THẢO 3 TCVN ……..:2018

Xuất bản lần….

###### QUY TRÌNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

## PROCEDURE FOR PRESERVATION OF CATCHES ON THE OFFSHORE FISHING BOAT

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN …..:2017 do Viện Nghiên cứu Hải sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

### T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                      	            TCVN ......:2018

QUY TRÌNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

## PROCEDURE FOR PRESERVATION OF CATCHES ON THE OFFSHORE FISHING BOAT

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định Quy trình và yêu cầu kỹ thuật trong bảo quản sản phẩm chủ yếu trên tàu khai thác hải sản xa bờ (dưới đây gọi tắt là tàu cá) bằng bảo quản bằng nước đá, bảo quản lạnh kết hợp (nước biển lạnh, lạnh thấm...); bảo quản vận chuyển sống, bảo quản bằng phơi khô và bảo quản ướp muối.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bảo quản cá ngừ đại dương.

Tiêu chuẩn được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản xa bờ có công suất máy chính từ 90 CV trở lên trên phạm vi toàn quốc.

## 2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7265:2009: Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản (Code of practice for fish and fishery products).

Code of practice for fish and fishery products, (CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008).

TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012) Muối thực phẩm

QCVN 02-13: 2009/BNNPTNT: Tàu cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT:  Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa chung

3.1.1

Tàu cá xa bờ (offshore fishing boats)

Tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên khai thác hải sản tại vùng khơi

3.1.2

Khai thác thủy sản (Capture fishery)

Các hoạt động liên quan đến việc đánh bắt thủy sản

3.1.3

Hầm bảo quản (Preservation Storage)

Là hầm để bảo quản thủy sản trên tàu, cách nhiệt tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm

3.1.4

Hầm chứa nước (Water Storage)

Là hầm chứa nước biển sạch để bảo quản thủy sản sống. Hầm được làm bằng vật liệu nhẵn, không rỉ, không độc, kín nước.

3.1.5

Thiết bị khai thác (Fishing equipment)

Thiết bị được sử dụng trong quá trình đánh bắt thủy sản

3.1.6

Làm lạnh (Chilling)

Quá trình làm lạnh thủy sản và sản phẩm thủy sản đến nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ băng tan

3.1.7

Nước biển sạch (Clean seawater)

Nước biển không có sự nhiễm bẩn vi sinh vật gây hại, các chất và/hoặc sinh vật phù du độc hại với lượng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của thủy sản

3.1.8

Làm sạch (Cleaning)

Quá trình loại bỏ đất, chất cặn của thức ăn, chất bẩn, dầu máy hoặc các tạp chất lạ khác

3.1.9

Thủy sản (fish)

Bất cứ động vật có xương sống nào ở dưới nước có máu lạnh (động vật ngoại nhiệt). Lớp bò sát và lớp lưỡng cư dưới nước không có trong loại này

3.1.10

Nước biển lạnh (Refrigerated seawater)

Nước biển sạch được làm lạnh bằng hệ thống làm lạnh

3.1.11

Chất nhiễm bẩn (Contaminants)

Bất cứ một tạp chất lạ, hoặc các chất khác mà không chủ định có trong thủy sản làm ảnh hưởng đến tính an toàn hoặc tính phù hợp của thủy sản

3.1.12

Sự nhiễm bẩn (Contamination)

Việc xuất hiện một chất nhiễm bẩn trong thủy sản

3.1.13

Khử trùng (Disinfection)

Việc sử dụng các tác nhân hóa học và/hoặc phương pháp vật lý để làm giảm số lượng vi sinh vật trong môi trường, đến mức không làm ảnh hưởng đến tính an toàn của thủy sản

3.2  Bảo quản sống thủy sản

3.2.1

Mật độ lưu giữ (Preserve density)

Số lượng thủy sản được lưu giữ trên một đơn vị diện tích hoặc đơn vị thể tích

3.2.2

Lưu giữ thủy sản (Preserve seafood)

Qúa trình duy trì sự sống của thủy sản trong môi trường nước biển sạch ở nhiệt độ, độ mặn, nồng độ oxy hòa tan,.. phù hợp trong suốt quá trình bảo quản

3.3 Bảo quản thủy sản bằng lạnh kết hợp

3.3.1

Thủy sản  tươi (Fresh seafood)

Sản phẩm thủy sản sau khai thác không qua xử lý bảo quản nào khác ngoài việc làm lạnh

3.3.2

Thiết bị ngâm hạ nhiệt (soak hypothermia equipment)

Thiết bị được thiết kế để ngâm thủy sản trong nước biển lạnh

3.3.3

Ngâm hạ nhiệt (Soak hypothermia)

Quá trình ngâm thủy sản trong nước biển lạnh, sau một thời gian nhiệt độ tâm thủy sản bằng với nhiệt độ nước biển lạnh

3.3.4

Thiết bị lạnh (Chilling equipment)

Thiết bị có khả năng duy trì nhiệt độ của thủy sản từ 0oC đến -2oC

3.4  Bảo quản thủy sản bằng ướp đá

3.4.1

Ướp đá (ice marinated)

Quá trình ướp thủy sản với nước đá xay, xếp một lớp thủy sản một lớp nước đá xen kẽ nhau trong hầm chứa hoặc thùng chứa

3.4.2

Phân loại (Classify)

Quá trình tách riêng nhóm loài thủy sản, nhóm thủy sản có giá trị kinh tế và phân kích cỡ nhóm loài thủy sản

3.5  Bảo quản thủy sản bằng làm khô

3.5.1

Phơi nắng (Sunbathe)

Tận dụng ánh nắng mặt trời, độ ẩm không khí, vận tốc gió tự nhiên để làm khô thủy sản

3.5.2

Làm khô (Drying)

Là quá trình làm khô vật liệu bằng phương pháp bay hơi do nhiệt.

3.6  Bảo quản thủy sản bằng ướp muối

3.6.1

Muối thực phẩm (Food Salt)

Muối thực phẩm là sản phẩm kết tinh có thành phần chủ yếu là natri clorua (NaCI), thu được từ nước biển, từ muối mỏ nằm sâu trong lòng đất hoặc từ nước muối tự nhiên

3.6.2

Ướp thủy sản với muối (Marinate seafood with salt)

Quá trình trộn thủy sản với muối NaCl

4   Yêu cầu kỹ thuật chung

4.1 Kết cấu và bố trí trên tàu cá

- Tàu cá phải được thiết kế và lắp đặt đáp ứng các yêu cầu của QCVN 02-13: 2009/BNNPTN;

- Các khu vực tiếp nhận, xử lý và bảo quản thuỷ sản phải đáp ứng các yêu cầu của QCVN 02-13: 2009/BNNPTN.

4.2 Thiết bị, dụng cụ khai thác

- Thiết bị, dụng cụ khai thác và việc sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 7265:2009.

4.3 Thiết bị bảo quản

4.3.1 Hầm bảo quản

- Hầm bảo quản thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu của QCVN 02-13: 2009/BNNPTN.

- Hầm chứa nước để bảo quản thủy sản sống: Phải kín nước, có dung tích phù hợp với tình hình thực tế trên tàu, kết cấu đáp ứng các yêu cầu của QCVN 02-13: 2009/BNNPTN.

4.3.2 Thiết bị lạnh

- Thiết bị làm lạnh phải đủ công suất để duy trì nhiệt độ hầm bảo quản thích hợp và ổn định.

- Thiết bị ngâm hạ nhiệt phải đủ công suất để duy trì nhiệt độ của nước biển lạnh từ (-1 ÷ -2) 0C

4.3.3 Thiết bị bảo quản sống

- Thiết bị đo nhiệt độ, ổn định nhiệt độ, đo độ mặn, sục khí phải đảm bảo hoạt động tốt, có độ sai số cho phép theo quy định hiện hành.

4.4 Dụng cụ bảo quản

- Giàn phơi, vỉ phơi: được làm bằng vật liệu không độc, có cấu trúc chắc chắn và dễ làm vệ sinh

- Thùng nhựa, khay nhựa, giỏ nhựa: được làm bằng nhựa không độc, cấu trúc chắc chắn, bề mặt nhẵn, dễ làm vệ sinh;

- Túi PE dùng để chứa đựng thủy sản phải là túi mới, không độc chưa qua sử dụng để giảm thiểu sự nhiễm bẩn;

- Cào, xẻng, tời, móc... được làm bằng vật liệu không rỉ, có cấu trúc chắc chắn và dễ làm vệ sinh;

- Dao làm bằng thép không rỉ, sắc, dễ làm vệ sinh.

4.5 Nước đá xay dùng trong bảo quản

- Nước đá xay để bảo quản thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT

4.6 Phụ gia, chất bảo quản

- Muối Nacl dùng cho bảo quản phải đạt theo TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012)

- Phụ gia bảo quản thủy sản theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT và Thông tư số 8/2015/TT-BYT

4.7 Hệ thống cung cấp nước rửa thủy sản

- Thiết bị dụng cụ rửa thủy sản phải được làm bằng vật liệu khó ăn mòn, dễ làm vệ sinh;

- Điểm lấy nước biển rửa thủy sản phải đặt ở vị trí tránh nhiễm bẩn.

4.8 Dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh và khử trùng

- Dụng cụ làm vệ sinh phải được làm bằng vật liệu phù hợp, hạn chế làm hư hại bề mặt các thiết bị trên tàu hoặc dụng cụ chứa thuỷ sản;

- Thuốc khử trùng phải phù hợp với mục đích sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

4.9 Con người

- Thuyền viên tham gia công tác bảo quản được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với thủy sản.

5. Quy trình bảo quản sản phẩm thủy sản

Hình 1: Sơ đồ quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ

5.1 Đưa thủy sản lên boong tàu

5.1.1 Chuẩn bị

- Boong tàu: Rửa sạch các chất bẩn, dầu mỡ trước khi đưa thuỷ sản lên boong. Sử dụng tấm lót hợp vệ sinh đặt trên boong tàu để tiếp nhận sản phẩm thủy sản.

- Dụng cụ dùng trong công đoạn tiếp nhận: cẩu, vợt, tời, móc, thùng chứa,... được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.

5.1.2 Thực hiện

- Dùng dụng cụ thích hợp (cẩu, vợt, tời, móc,...) đưa thủy sản sau khai thác lên boong tàu một cách nhẹ nhàng, tránh va đập ảnh hưởng đến thủy sản.

5.2 Xử lý sơ bộ

5.2.1 Chuẩn bị

- Thiết bị che mưa, nắng: Sử dụng tấm vải lớn che kín mặt boong tàu để ngăn ánh nắng mặt trời tác động trực tiếp vào thủy sản;

- Hệ thống cung cấp nước rửa thủy sản được chuẩn bị trước và nước biển dùng rửa thủy sản phải đáp ứng yêu cầu (tuân thủ theo mục 4.7);

- Nước đá xay được chuẩn bị trước, đủ số lượng và đáp ứng theo yêu cầu (tuân thủ mục 4.5)

5.2.2 Thực hiện

a. Thủy sản sống (ghẹ, cá có giá trị kinh tế cao) sau khi đưa lên boong tàu chuyển ngay sang công đoạn phân loại;

b. Thuỷ sản tươi sau khi đưa lên trên boong tàu, dùng vòi nước biển sạch xả trực tiếp vào thuỷ sản để rửa sạch bùn, cát và nhớt cá. Sau đó phủ lên trên thuỷ sản 1 lớp đá xay nhỏ dày 5-10 cm để hạ nhiệt độ thủy sản và luôn giữ sản phẩm ở nhiệt độ thấp trong quá trình xử lý tiếp theo. Đồng thời kéo dụng cụ che mưa, nắng;

c. Thủy sản (các loại cá) dùng chế biến nước mắm: dùng vòi nước để rửa sạch bùn, cát và nhớt cá. Sau khi rửa để ráo nước và chuyển ngay sang công đoạn ướp muối thủy sản (mục 5.4.5);

5.3. Phân loại

5.3.1 Chuẩn bị

- Các dụng cụ: cào, xẻng, giỏ nhựa, khay nhựa, túi PE, thùng nhựa được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng, đảm bảo đủ số lượng

5.3.2 Thực hiện

Tùy thuộc vào nghề khai thác và đối tượng đánh bắt mà các bước thực hiện của công đoạn phân loại trên tàu cá xa bờ khác nhau:

a. Tàu lưới kéo công đoạn phân loại chia làm 02 giai đoạn: (1) sử dụng cào nhựa tách riêng nhóm thuỷ sản có giá trị kinh tế cao (nhóm cá, mực, tôm) và nhóm có giá trị kinh tế thấp (cá tạp), nhóm thuỷ sản có giá trị kinh tế cho vào khay nhựa, nhóm cá tạp được đóng vào các túi nilon; (2) Đối với thủy sản có giá trị kinh tế cao: tiếp tục tách riêng  nhóm cá, nhóm mực, nhóm tôm và phân theo kích cỡ, cá có chiều dài ≥ 20 cm, mực ống ≥ 10 cm xếp vào loại có kích cỡ lớn;

b. Tàu lưới vây, tàu chụp mực: thủy sản sau khi rửa sạch dùng cào nhựa tách riêng nhóm sản phẩm theo loài, kích cỡ và giá trị kinh tế;

c. Tàu lưới rê, tàu câu: thủy sản được phân loại về loài, kích cỡ, chất lượng ngay trong quá trình thu câu, thu sản phẩm;

d. Một số nghề khác đánh bắt đối tượng thủy sản sống (ghẹ, cá có giá trị kinh tế cao) được phân loại nhanh về loài trong lồng bẫy, lưới, vàng câu. Sau đó cho thủy sản ngay xuống hầm chứa thủy sản sống.

e. Một số nghề đánh bắt cá cơm cung cấp nguyên liệu cho chế biến nước mắm: xem mục 5.2.1 c

5.4. Bảo quản

5.4.1. Bảo quản sống (ghẹ, cá có giá trị kinh tế cao)

5.4.1.1 Chuẩn bị

a. Lưu giữ ghẹ sống: Hầm chứa được làm sạch, sau đó cho nước biển sạch vào hầm, nước biển có nhiệt độ (28-30) oC, độ mặn (2,8-3,0) %, có thiết bị sục khí;

b. Lưu giữ cá sống: Hầm chứa được làm sạch, sau đó cho nước biển sạch vào hầm, nước biển có nhiệt độ (24-26) oC, độ mặn (3,1-3,3) %, có thiết bị sục khí;

- Dụng cụ trong quá trình lưu giữ phải là dụng cụ chuyên dùng cho bảo quản sống thủy sản.

5.4.1.2. Thực hiện

Mỗi nhóm đối tượng bảo quản sống khác nhau sẽ có cách lưu giữ ở các chế độ môi trường khác nhau và cách cho ăn chăm sóc cũng khác nhau. Ở tiêu chuẩn này, phương pháp bảo quản sống áp dụng cho hai nhóm đối tượng: ghẹ sống và cá sống có giá trị kinh tế.

a. Bước 1: Lưu giữ thủy sản

- Đối tượng ghẹ sống: ghẹ sống sau khi phân loại xong cho ngay xuống hầm thông thủy (hầm chứa nước biển sạch); lưu giữ sống bằng nước biển sạch có độ mặn (2,8 – 3,0) %, nhiệt độ (28 – 30) 0C, mật độ lưu giữ từ (0,7 – 5) con/m3 và duy trì sục khí 24/24 giờ trong suốt quá trình lưu giữ;

- Đối tượng cá có giá trị kinh tế: cá sống sau khi phân loại xong cho ngay xuống hầm thông thủy; lưu giữ sống bằng nước biển ở nhiệt độ (24-26) oC, độ mặn (3,1-3,3) %, pH từ (7,8 – 8,5) mật độ lưu giữ (50- 80) kg/m3 và duy trì sục khí 24/24 h trong suốt quá trình lưu giữ;

b. Bước 2: Cho ăn và chăm sóc

- Thời gian cho ăn: ngày 2 lần, sáng từ (5-7) giờ, chiều từ (17-18) giờ.

- Trước khi cho ăn loại bỏ toàn bộ thức ăn dư thừa. Thức ăn rải đều khắp mặt nước.

- Đối tượng ghẹ sống: Cho ghẹ ăn bằng thức ăn nhuyễn thể như: mực, sò, nghêu hoạc cá tạp với tỷ lệ trung bình 5 % trọng lượng ghẹ. Thay nước hàng ngày với tỷ lệ (40 -100) % lượng nước trong hầm chứa thủy sản sống;

- Đối tượng cá có giá trị kinh tế: Cho cá ăn bằng cá tạp (cá đù, liệt, sơn,...,) với tỷ lệ từ (20-38) kg/1000 con. 17-18). Thay nước hàng ngày với tỷ lệ 1/3, 3 ngày một lần thay 100% nước cũ bằng nước mới.

5.4.2. Bảo quản bằng lạnh kết hợp

5.4.2.1 Chuẩn bị

- Thiết bị, dụng cụ ngâm hạ nhiệt: thùng ngâm hạ nhiệt, hầm ngâm hạ nhiệt, khay nhựa có nắp đậy được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ số lượng;

- Vận hành hệ thống thiết bị lạnh từ (40 – 60) phút để hạ nhiệt độ nước biển trong thùng ngâm hạ nhiệt từ nhiệt độ bình thường xuống đến nhiệt độ (-1 ÷ -2) oC trước khi cho thủy sản vào ngâm;

- Vận hành hệ thống thiết bị lạnh để hạ nhiệt độ không khí trong hầm bảo quản từ nhiệt độ bình thường xuống đến nhiệt độ -1 oC trước khi xếp thủy sản xuống hầm;

- Hầm bảo quản được làm sạch sẽ, sau đó xếp một lớp đá cây/hoặc rải một lớp đá xay dày từ (20-30) cm dưới đáy hầm.

5.4.2.2 Thực hiện

Phương pháp này áp dụng cho tàu cá khai thác hải sản xa bờ có trang bị hệ thống lạnh kết hợp. Các bước thực hiện của quy trình được thực hiện như sau:

a. Bước 1: Xếp khay, rửa

- Nhóm cá, nhóm mực sau khi phân loại về loài và kích cỡ được xếp ngay vào khay, mỗi khay (10 – 12) kg. Đối với cá có kích cỡ lớn được xếp nghiêng và trở đầu, đuôi vào các khay. Sau đó, dùng vòi nước biển sạch rửa trực tiếp thủy sản trên khay và dùng nắp đậy kín khay thủy sản;

b. Bước 2: Ngâm hạ nhiệt

- Xếp các khay thủy sản vào thùng ngâm hạ nhiệt theo hướng thẳng đứng để khay thủy sản ngập trong dung dịch nước biển lạnh (-1 ÷ -2) 0C, cứ xếp từng lớp như vậy cho đến khi đầy thùng và đậy nắp thùng thật kín để hạn chế tổn thất nhiệt. Thời gian ngâm hạ nhiệt khoảng (30 – 40) phút để thủy sản đạt nhiệt độ -10C. Sau mỗi lần ngâm hạ nhiệt, phải vệ sinh thùng ngâm sạch sẽ và thay mới nước biển sạch, hạ nhiệt nước biển xuống nhiệt độ (-1 ÷ -2) 0C để ngâm hạ nhiệt cho mẻ thuỷ sản kế tiếp;

c. Bước 3: Xếp thủy sản xuống hầm

- Các khay thủy sản ngâm hạ nhiệt xong phải được xếp xuống hầm bảo quản. Đáy hầm được xếp một lớp đá cây/hoặc rải một lớp đá xay dày (20 - 30) cm, các khay thủy sản xếp theo từng hàng nằm ngang khít nhau, rải một lớp đá trên các khay thuỷ sản dày khoảng (3-5) cm. Cứ như vậy, xếp một lớp đá, một lớp khay cho đến khi đầy hầm. Lớp khay trên được xếp theo hình chữ thập so với lớp khay dưới để tránh cá bị đè nén. Trên cùng phủ một lớp đá dày (10 -15) cm và đậy kín nắp hầm;

5.4.3. Bảo quản bằng ướp đá

5.4.3.1. Chuẩn bị

- Dụng cụ bảo quản: khay nhựa, túi PE được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ số lượng;

- Hầm bảo quản được chuẩn bị tương tự như mục 5.4.2.1

5.4.3.2 Thực hiện

a. Nhóm cá chọn và nhóm mực

- Bước 1: Xếp khay:

Mỗi khay (10 – 12) kg, đối với cá có kích cỡ lớn được xếp nghiêng và trở đầu, đuôi vào các khay; đối với mực phải dùng khay có nắp đậy. Sau đó, dùng vòi nước biển sạch rửa trực tiếp thủy sản trên khay và xếp các khay thủy sản xuống hầm bảo quản;

- Bước 2: Xếp thủy sản xuống hầm:

Đáy hầm được xếp một lớp đá cây hoặc rải một lớp đá xay dày (20 - 30) cm; các khay thủy sản xếp theo từng hàng ngang khít nhau, rải một lớp nước đá dày từ (10-12) cm lên trên bề mặt khay. Cứ như vậy, xếp một lớp nước đá xay một lớp khay thủy sản cho đến khi đầy hầm. Trên cùng phủ một lớp đá dày (20 - 30) cm và đậy kín nắp hầm;

b. Nhóm tôm

- Bước 1: Ướp thủy sản với hỗn hợp nước biển lạnh:

Tôm được bảo quản bằng nưới biển lạnh theo tỷ lệ nước biển/đá/tôm là 0,5/1,5/1. Đổ 1/3 lượng nước vào thùng bảo quản, kiểm tra độ kín của thùng sau đó tiếp tục đổ 1/3 lượng nước đá  vào thùng khuấy đều cho đến khi đá không còn tan, nhiệt độ hạ xuống (0 – 2) oC thì cho tôm vào, rải 1 lớp tôm, 1 lớp đá dày (3 – 3,5) cm; cứ như vậy cho đến khi gần đầy thùng và trên cùng phủ một lớp đá dày (3 – 5) cm. Đậy kín nắp thùng và xếp xuống hầm bảo quản;

- Bước 2: Thay nước và cho thêm đá:

Sau 24 giờ bảo quản, tháo hết nước trong thùng bảo quản, đổ hỗn hợp nước biển lạnh đã chuẩn bị sẵn vào ngập thủy sản, trên cùng phủ một lớp đá dày (3-5) cm và đậy kín nắp thùng;

c. Nhóm cá tạp (giá trị kinh tế thấp)

- Bước 1: Xếp thủy sản vào túi:

Cho cá tạp vào túi PE ngay trong quá trình phân loại, mỗi túi chứa từ (5-7) kg/túi. Sau đó, xếp các túi thủy sản xuống hầm bảo quản;

- Bước 2: Xếp thủy sản xuống hầm: xem mục 5.4.3.2 a Bước 2

5.4.4. Bảo quản bằng làm khô (mực ống, mực xà)

5.4.4.1 Chuẩn bị

- Các dụng cụ: dao, khay chứa, thùng chứa được chuẩn bị đầy đủ về số lượng. Dao mổ mực đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Chuẩn bị thùng chứa hỗn hợp nước biển và nước đá xay có nhiệt độ (5-10) oC để rửa mực sau khi mổ, loại bỏ nội tạng, mắt, răng;

- Dụng cụ dùng cho quá trình làm khô: vỉ phơi, giàn phơi được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ số lượng;

- Túi PE được chuẩn bị đầy đủ số lượng cho quá trình bao gói sản phẩm mực khô;

- Hầm bảo quản được chuẩn bị tương tự như mục 5.4.2.1

5.4.4.2 Thực hiện

a. Bước 1: Mổ bỏ nội tạng, mắt, răng:

- Đặt ngửa bụng mực ống, đuôi hướng về người thao tác, dùng dao nhọn khía một vết cắt ngang, gần hết chu vi ống đuôi, cách mút đuôi khoảng 2 cm. Sau đó mổ phanh bụng mực theo một đường thẳng từ đầu ống đuôi đến vết cắt ngang. Tiếp theo phanh rộng thân, tách bỏ nội tạng. Sau đó mổ phần đầu, loại bỏ răng và hai mắt. Mực đã tách nội tạng được rửa sạch bằng nước lạnh từ (5-10) oC trong thùng nước chứa hỗn hợp nước biển và nước đá xay, sau khi rửa trong thùng xong, mực được xối rửa lại bằng vòi nước biển sạch;

b. Bước 2: Làm khô (phơi nắng)

- Mực đã rửa sạch được treo/hoặc xếp đều lên lưới trên giàn phơi. Thời gian phơi nắng khoảng (4-5) giờ, tiến lành trở mực; dùng tay gỡ nhẹ mực trên vỉ lưới sao cho phần thân và phần đầu của mực không bị tách rời, vừa gỡ vừa trở mực cho đến hết vỉ. Phơi mực cho đến khi độ ẩm của mực giảm còn (40 – 45) %, lấy mực ra khỏi vỉ, chỉnh sửa từng con mực cho đẹp (khỏi nhăn). Dùng dụng cụ chuyên dụng cán nhẹ cho mực được phẳng. Sau đó, treo mực ở một nơi thoáng để tận dụng gió làm khô mực vào ban đêm. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mực khô đạt độ ẩm (20-22) % là đạt yêu cầu;

c. Bước 3: Bao gói, bảo quản

- Mực khô được phân hạng, kích cỡ và ép phẳng bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau đó buộc thành từng xếp (10 con) cho vào túi PE (40 -50) kg mực khô/túi), đóng gói bình thường với 3 lớp túi PE (tránh hút ẩm) rồi xếp xuống hầm bảo quản;

- Xếp sản phẩm xuống hầm: như mục 5.4.3.2 a Bước 2;

- Sản phẩm mực khô được bảo quản trong hầm lạnh ở nhiệt độ 00C, trong suốt chuyến biển;

5.4.5. Bảo quản bằng phương pháp ướp muối (cá làm nước mắm)

5.4.5.1 Chuẩn bị

- Dụng cụ chuẩn bị cho quá trình ướp mối và chứa thủy sản: thùng nhựa, túi PE được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ số lượng;

- Muối NaCl dùng cho quá trình ướp muối đảm bảo đủ số lượng và đạt theo yêu cầu kỹ thuật;

- Hầm bảo quản phải được làm sạch; sử dụng tấm đệm mỏng hợp vệ sinh lót dưới đáy hầm.

5.4.5.2 Thực hiện

a. Bước 1: Ướp muối thủy sản:

Cá sau khi rửa sạch để ráo nước. Sau đó, cho cá và muối NaCl vào cùng lúc trong thùng phối trộn với tỷ lệ cá/muối là 4/1 hoặc 3/1 (tùy theo vùng, miền mà có tỷ lệ cá/muối khác nhau). Sau đó trộn đều thủy sản với muối;

b. Bước 2: Xếp vào dụng cụ chứa

Dùng xẻng hoặc dụng cụ chuyên dụng cho thủy sản vào dụng cụ chứa (thùng, can,...). Sau đó xếp xuống hầm bảo quản. Trường hợp có hầm chứa chuyên dụng cho cá muối, thì cho thủy sản xuống hầm, phía trên phủ một lớp muối;

c. Bước 3: Xếp thủy sản xuống hầm bảo quản

Dụng cụ chứa: (thùng, can,...): thủy sản xếp theo từng hàng khít nhau để hạn chế lực tác động từ độ lắc của tàu, giữa hai lớp có một lớp ván gỗ để tạo mặt phẳng. Cứ xếp từng lớp như vậy cho đến khi đầy hầm và dùng nắp đậy kín hầm;

5.5. Theo dõi bảo quản và vận chuyển

5.5.1 Bảo quản sống

- Trong quá trình bảo quản (lưu giữ) thường xuyên theo dõi, duy trì ổn định các yếu tố của nước biển trong hầm chứa thủy sản như phần 5.4.1.2. bước 1.

- Cho ăn và chăm sóc như  phần 5.4.1.2. bước 2.

- Qúa trình theo dõi cho đến khi vận chuyển thủy sản về bờ.

- Thời gian bảo quản thủy sản sống: Trong suốt chuyến biển.

5.5.2 Bảo quản bằng hệ thống lạnh kết hợp

- Duy trì nhiệt độ hầm bảo quản ở -1 0C cho đến khi vận chuyển thủy sản về bờ, bốc dỡ thủy sản tại cảng cá. Nếu quá trình kiểm tra hệ thống lạnh gặp các sự cố thì phải khắc phục ngay;

- Hệ thống lạnh phải hoạt động ổn định, luôn duy trì nhiệt độ hầm bảo quản ở (-1 ÷ -2) oC trong quá trình vận chuyển thủy sản về bờ;

- Thời gian bảo quản tốt nhất: ≤ 25 ngày tính từ ngày đầu tiên cá đưa lên tàu bảo quản.

5.5.3 Bảo quản ướp đá

- Kiểm tra độ kín của nắp hầm, lượng nước đá tiêu hao để bổ sung lượng nước đá xay phù hợp. Tần xuất kiểm tra hầm bảo quản 1 lần/ngày. Tần suất bổ sung nước đá xay: 1 lần/ngày, duy trì lượng nước đá bề mặt hầm luôn đạt (20-30) cm trong quá trình vận chuyển thủy sản về bờ. Nhiệt độ hầm bảo quản luôn duy trì ở nhiệt độ 0oC là tốt nhất;

- Thời gian bảo quản tốt nhất: ≤ 10 ngày.

- Nếu thời gian bảo quản thủy sản > 10 ngày, cần phải có kế hoạch để vận chuyển thủy sản về bờ bằng các hình thức phù hợp (bán cho tàu thu mua trên biển, gửi sang tàu khác về bờ), nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

5.5.4 Bảo quản khô

- Qúa trình theo dõi bảo quản và vận chuyển sản phẩm mực khô về bờ như mục 5.5.3;

- Thời gian bảo quản thủy sản sống: Trong suốt chuyến biển.

5.5.5 Bảo quản ướp muối

- Theo dõi thủy sản trong suốt quá trình bảo quản, nếu có mùi lạ thì phải xử lý ngay;

- Qúa trình vận chuyển thủy sản vào bờ nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh ảnh hưởng đến sản phẩm.

- Thời gian bảo quản thủy sản sống: Trong suốt chuyến biển.

5.7 Bốc dỡ thủy sản

5.7.1 Bảo quản sống

5.7.1.1 Chuẩn bị

- Xe lạnh vận chuyển đã chuẩn bị các thùng chứa nước biển sạch như phần 5.4.1.1 trước khi tàu cặp cảng cá, bến cá;

- Dụng cụ dùng để chuyển thủy sản sống từ hầm thông thủy lên xe lạnh vận chuyển: vợt, thùng nhựa được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ số lượng.

5.7.1.2 Thực hiện

- Tàu cá cặp cảng, dùng vợt bắt thủy sản sống một cách nhẹ nhàng, tránh va đập, cho thủy sản sống vào thùng nước biển sạch có sục khí được chuẩn bị trước. Sau đó, chuyển thùng thủy sản từ dưới tàu cá lên cho vào thùng nước có sục khí đã chuẩn bị sẵn trên xe lạnh.

5.7.2 Bảo quản thủy sản bằng hệ thống lạnh kết hợp

5.7.2.1 Chuẩn bị

- Xe lạnh vận chuyển được chuẩn bị trước khi tàu cặp cảng cá, bến cá;

- Dụng cụ dùng cho bốc dỡ: Tời, móc vận chuyển thủy sản từ dưới hầm lên xe lạnh được làm sạch, đảm bảo đủ số lượng.

5.7.2.2 Thực hiện

- Tàu cá cặp cảng, dùng tời, móc chuyển các khay, túi thủy sản từ hầm bảo quản lên xe lạnh vận chuyển, nhiệt độ trong thùng xe -1oC.

5.7.3 Bảo quản ướp đá

5.7.3.1 Chuẩn bị

- Như mục 5.7.2.1

5.7.3.2 Thực hiện

- Như mục 5.7.2.2, nhiệt độ trong thùng xe tối thiểu 0oC

5.7.4 Bảo quản khô

5.7.4.1 Chuẩn bị

- Như mục 5.7.2.1

5.7.4.2 Thực hiện

- Như mục 5.7.3.2

5.7.5 Bảo quản ướp muối

5.7.5.1 Chuẩn bị

- Xe vận chuyển bình thường được chuẩn bị trước khi tàu cặp cảng cá, bến cá;

- Dụng cụ dùng trong bốc dỡ thủy sản phải là dụng cụ chuyên dùng.

5.7.5.2 Thực hiện

- Tàu cá cặp cảng, dùng tời, móc chuyển thủy sản ướp muối từ dưới hầm bảo quản lên xe vận chuyển.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]  Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

[2]  Code of practice for fish and fishery products, (CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008).

[3]  TCVN 7265:2009: Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản (Code of practice for fish and fishery products).

[4]  TCVN 3974:2015 (CODEX STAN 150-1985, Revised 2012) Muối thực phẩm

[5] QCVN 02-13: 2009/BNNPTNT: Tàu cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[6] QCVN 02-08: 2009/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[7] Nguyễn Trí Ái, Đinh Xuân Hùng, 2017. Đánh giá hiện trạng quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ ở Việt Nam. Báo cáo KH, Viện Nghiên cứu Hải sản

[8] Nguyễn Xuân Thi, Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Văn Long, Phạm Thị Điềm và cộng sự (2016). Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ, Báo cáo tổng kết đề tài - Viện Nghiên cứu Hải sản.

[9] Trần Đức Phú và CS (2013). Điều tra thực trạng bảo quản sau thu hoạch sản phẩm khai thác trên tàu cá xa bờ và đề xuất giải pháp, Báo cáo tổng kết đề tài - Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản (Trường ĐH Nha Trang).

[10] Nguyễn Hữu Khánh và CS (2012). Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản STH của tàu khai thác xa bờ, Báo cáo tổng kết đề tài -Viện NCNT thủy sản III.

[11] Trần Cảnh Đình, Lê Thị Lan Oanh, Lê Hương Thủy, Bùi Trọng Tâm, 2008. Nghiên cứu công nghệ xử lý, bảo quản mực (mực xà tươi và một số loài khác) trên tàu khai thác xa bờ, Báo cáo tổng kết đề tài - Viện Nghiên cứu Hải sản.

[12] Trần Cảnh Đình, Lê Thị Lan Oanh, Lê Hương Thủy, Bùi Trọng Tâm, 2008. Nghiên cứu thiết kế giàn phơi mực xà tháo lắp nhanh và cải tiến công nghệ xử lý, bảo quản đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất, Báo cáo tổng kết đề tài - Viện NC Hải sản.

[13] Lê Đức Trung, 2005. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản 2.

[14] Nguyễn Đức Nga và Nguyễn Như Tiệp, 2004. Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch bằng nước đá. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[15] Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Ngọc Hòe, Trần Công Nghị, Nguyễn Văn Lệ, 2003. Nghiên cứu cải tiến thiết bị ứng dụng bảo quản lạnh sản phẩm  trên tàu cá xa bờ cỡ nhỏ 150-300CV từ khai thác nguồn động lực máy chính. Báo cáo tổng kết đề tài - Tổng công ty hải sản Biển Đông.

[16] Nguyễn Cơ Thạch và CS (2000). Nghiên cứu dinh sản nhân tạo cua biển loài cua Scylla serrata. Báo cáo KH, Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III

[17] Đỗ Văn Nam và CS (1998). Đánh giá công nghệ bảo quản và sử dụng nguyên liệu sau thu hoạch nghề cá các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Báo cáo KH, Viện Nghiên cứu Hải sản.

[18] Đào Mạnh Sơn, (1995). Nghiên cứu kỹ thuật vớt và sản xuất giống, nuôi, vận chuyển sống cá song (Epinephelus spp), cá cam (Seriola spp), cá vược (Lates calcarifer). Báo cáo tổng kết đề tài – Viện Nghiên Cứu Hải Sản.

[19] PGS. TS Nguyễn Đức Lượng, Công nghệ Vi sinh vật – Tập 3: Thực phẩm lên men truyền thống. Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

[20] Công nghệ chế biến nước mắm - http://luanvan.co/luan-van/cong-nghe-che-bien-nuoc-mam-2629/