| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN .............. : 2023

Dự thảo lần 1

THIẾT BỊ KHAI THÁC THỦY SẢN -  LƯỚI VÂY CÁ CƠM - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Fishing gears – Anchovy purse seine – Basic demensional parameters

HÀ NỘI - 2023

Mục lục

1   Phạm vi áp dụng	5

2   Tài liệu viện dẫn	5

3   Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt	5

4   Thông số kích thước cơ bản	6

4.1  Cấu tạo tổng thể	6

4.2   Áo lưới vây cá ngừ 	6

4.3   Phụ tùng kèm theo lưới vây cá ngừ 	7

Phụ lục A (Tham khảo): Vòng khuyên chính và trang bị vòng khuyên chính lưới vây cá ngừ	10

Phụ lục B (Tham khảo): Chì và trang bị chì lưới vây cá ngừ	11

Phụ lục C (Tham khảo): Phao và trang bị phao lưới vây cá ngừ	12

Phụ lục D (Tham khảo): Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá ngừ	13

Phụ lục E (Tham khảo): Bản vẽ khai triển lưới vây cá ngừ	17

Lời nói đầu

TCVN ............ : 2023 do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	                          TCVN ………….. : 2023

Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – Thông số kích thước cơ bản

Fishing gears – Anchovy purse seine – Basic demensional parameters

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản của lưới vây khai thác cá cơm ở vùng biển Việt Nam.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8393 : 2021, Vật liệu ngư cụ khai thác thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 12243 : 2018, Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ – Thông số kích thước cơ bản.

TCVN 12833 : 2020, Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá ngừ – Thông số kích thước cơ bản.

3   Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

3.1   Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 12443 : 2018.

3.2   Chữ viết tắt

| Chữ viết tắt | Diễn giải | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- |
| 2a | Kích thước mắt lưới | Milimét (mm) |
| a | Kích thước cạnh mắt lưới | Milimét (mm) |
| D | Đường kính ngoài vòng khuyên, dây giềng | Milimét (mm) |
| d | Đường kính chỉ lưới, lỗ chì ống, lỗ phao con, tiết diện vòng khuyên | Milimét (mm) |
| PA | Polyamid: vật liệu chỉ lưới, dây giềng | - |
| PE | Polyethylen: vật liệu chỉ lưới, dây giềng | - |
| PP | Polypropylen: vật liệu dây giềng | - |

4   Thông số kích thước cơ bản

4.1   Cấu tạo tổng thể

Cấu tạo tổng thể của vàng lưới vây cá cơm xem Hình 1.

10

13

6

11

9

9

14

5

12

7

15

4

8

10

1

2

3

CHÚ DẪN:

| 1 Phần tùng | 6 Chao chì | 11 Dây buộc vòng khuyên chính |
| --- | --- | --- |
| 2 Phần thân | 7 Dây giềng phao | 12 Dây giềng rút chính |
| 3 Phần cánh | 8 Dây giềng chì | 13 Vòng khuyên chính |
| 4 Chao phao | 9 Giềng biên | 14 Chì |
| 5 Chao biên | 10 Giềng rút biên | 15 Phao |

Hình 1 –  Cấu tạo tổng thể lưới vây cá cơm

4.2  Thông số áo lưới

Thông số áo lưới vây cá cơm đối với nhóm tàu có chiều dài từ 12 đến nhỏ hơn 15 m được quy định trong Bảng 1. Vật liệu PE sợi xe và PA sợi xe, quy cách chỉ lưới trong Bảng 1 là của lưới tấm có gút và phải đáp ứng yêu cầu trong mục 5.1.2.1 và mục 5.1.2.4 của TCVN 8393:2021.

Bảng 1 – Thông số áo lưới vây cá cơm

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Chiều dài lưới kéo căng, m | Từ 470,00 đến 501,00 |
| 2. Chiều cao lưới kéo căng |  |
| - Phần tùng, m | Từ 60,00 đến 67,00 |
| - Phân thân, m | Từ 60,00 đến 67,00 |
| - Phần cánh, m | Từ 60,00 đến 67,00 |
| 3. Kích thước mắt lưới |  |
| - Phần tùng, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |
| - Phần thân, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |

Bảng 1  (kết thúc)

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| - Phần cánh, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |
| - Chao phao và chao biên, mm | Từ 25,00 đến 40,00 |
| - Chao chì, mm | Từ 25,00 đến 40,00 |
| 4. Tỷ số đường kính chỉ lưới (d) và kích thước cạnh mắt lưới (a) |  |
| - Phần tùng | Từ 0,05 đến 0,1 |
| - Phần thân | Từ 0,04 đến 0,08 |
| - Phần cánh | Từ ,004 đến 0,08 |
| - Chao phao và chao biên | Từ 0,04 đến 0,05 |
| - Chao chì | Từ 0,04 đến 0,05 |
| 5. Quy cách chỉ lưới |  |
| - Phần tùng | Từ 210D/6 đến 210D/9; 380D/2x1 đến 380D/2x2 |
| - Phần thân | Từ 380D/2x1 đến 380D/2x2 |
| - Phần cánh | Từ 380D/2x1 đến 380D/2x2 |
| - Chao phao và chao biên | Từ 380D/9 - 380D/12 |
| - Chao chì | Từ 380D/12 - 380D/15 |
| 6. Vật liệu áo lưới |  |
| - Phần tùng, phần thân và phần cánh | PE và PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| - Chao phao, chao biên và chao chì | PE và PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| 7. Hệ số rút giềng phao |  |
| - Phần tùng | Từ 0,67 đến 0,70 |
| - Phần thân | Từ 0,70 đến 0,75 |
| - Phần cánh | Từ 0,70 đến 0,75 |
| 8. Hệ số rút giềng chì | Từ 0,80 đến 0,82 |

CHÚ DẪN 1: Đường kính chỉ lưới xem Bảng 2, Bảng 5 của TCVN 8393 : 2021.

CHÚ DẪN 2: Kích thước mắt lưới, đường kính chỉ lưới, vật liệu lưới xem Phụ lục D và Phụ lục E.

CHÚ DẪN 3: Hình dạng mắt lưới sử dụng là dạng mắt lưới hình thoi hoặc dạng mắt lưới vuông.

4.3  Phụ tùng kèm theo

Thông số phụ tùng kèm theo lưới vây cá cơm đối với nhóm tàu có chiều dài từ 12 đến nhỏ hơn 15 m được quy định trong Bảng 2. Các phụ tùng như phao ganh, dây liên kết trong Bảng 2 phải đáp ứng theo 5.3 và 5.4 của TCVN 8393:2021.

Bảng 2 – Phụ tùng kèm theo lưới vây cá cơm

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Giềng phao |  |
| - Vật liệu | PP |
| - Chiều dài, m | Từ 330,00 đến 351,00 |
| - Đường kính, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |
| 2. Giềng luồng phao |  |
| - Vật liệu | PP |
| - Chiều dài, m | Từ 330,00 đến 351,00 |
| - Đường kính, mm | Từ 6,00 đến 8,00 |
| 3. Giềng chì |  |
| - Vật liệu | PP |
| - Chiều dài, m | Từ 370,00 đến 401,00 |
| - Đường kính, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |
| 4. Giềng luồng chì |  |
| - Vật liệu | PP |
| - Chiều dài, m | Từ 370,00 đến 401,00 |
| - Đường kính, mm | Từ 6,00 đến 8,00 |
| 5. Giềng biên |  |
| - Vật liệu | PP |
| - Chiều dài, m | Từ 32,00 đến 40,00 |
| - Đường kính, mm | Từ 10,00 đến 12,00 |
| 6. Giềng rút chính |  |
| - Vật liệu | PP hoặc cáp hỗn hợp |
| - Chiều dài, m | 650,00 đến 800,00 |

Bảng 2  (kết thúc)

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| - Đường kính, mm | Từ 30,00 đến 36,00 |
| 7. Vòng khuyên chính |  |
| - Tổng số vòng khuyên, cái | Từ 125 đến 135 |
| - Khoảng cách hai vòng khuyên chính, mm | Từ 3 100 đến 3 400 |
| - Khối lượng vòng khuyên chính trên một mét giềng chì, g/m | Từ 880 đến 970 |
| 8. Chì |  |
| - Tổng số chì, viên | Từ 19 760 đến 21 600 |
| - Khoảng cách hai viên chì, mm | Từ 500 đến 520 |
| - Khối lượng chì trên một mét lưới giềng chì, g/m | Từ 889,20 đến 972,00 |
| 9. Phao |  |
| - Tổng số phao, cái | Từ 1 320,00 đến 1 404,00 |
| - Khoảng cách giữa hai phao, mm | Từ 250,00 đến 260,00 |
| 10. Lực nổi, N/m | Từ 28,20 đến 39,10 |
| 11. Lực chìm, N/m | Từ 16,80 đến 17,60 |
| 12. Tỷ số lực nổi và lực chìm | Từ 1,60 đến 2,30 |

CHÚ DẪN 1: Các loại dây giềng sử dụng vật liệu PP hoặc dây có đường kính và độ bền tương đương, xem Bảng 11 của TCVN 8393 : 2021.

CHÚ DẪN 2: Trang bị vòng khuyên xem Phụ lục A.

CHÚ DẪN 3: Trang bị chì xem Phụ lục B.

CHÚ DẪN 4: Trang bị phao xem Phụ lục C.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Vòng khuyên chính và trang bị vòng khuyên chính lưới vây cá cơm

A.1  Cấu tạo vòng khuyên chính

Vòng khuyên chính hình tròn được làm bằng đồng thau hoặc Inox bọc chì và khối lượng một vòng khuyên từ 3 000 g đến 5 000 g. Cấu tạo vòng khuyên chính (xem Hình A.1).

CHÚ DẪN:

d là tiết diện vòng khuyên từ 25 mm đến 30 mm.

D là đường kính ngoài vòng khuyên từ 250 đến 300 mm.

Hình A.1 – Cấu tạo vòng khuyên chính

A.2  Trang bị vòng khuyên chính

Ldb

Lvk

CHÚ DẪN:

Lvk là khoảng cách hai vòng khuyên từ 3 100 mm đến 3 400 mm.

Ldb là chiều dài dây buộc vòng khuyên  từ  300 mm đến 500 mm.

Hình A.2 – Trang bị vòng khuyên chính

Phụ lục B

(Tham khảo)

Chì và trang bị chì lưới vây cá cơm

B.1  Cấu tạo chì

Chì hình trống được trang bị cho lưới vây với khối lượng một viên là 18 g và chiều dài là 30 mm, đường kính lỗ là 5 mm. Cấu tạo chì và trang bị chì (xem Hình B.1, Hình B.2).

10

30

5

Hình B.1 - Cấu tạo chì

B.2  Trang bị chì

CHÚ DẪN:

Lc là khoảng cách hai viên chì từ 500 mm đến 520 mm, tương ứng từ 100 mắt lưới đến 104 cạnh mắt lưới.

Lhc là khoảng cách hai hàng chì từ 2 100 mm đến 2 200 mm.

Hình B.2 – Trang bị chì

Phụ lục C

(Tham khảo)

Phao và trang bị phao lưới vây cá cơm

C.1   Cấu tạo phao

Phao lưới vây có dạng gần giống hình hộp chữ nhật cắt góc và làm bằng vật liệu Foam PU được ký hiệu là FP và có kích thước là (220 x 80 x 60) mm hoặc phao có lực nổi, kích thước và độ bền tương đương (xem Hình C.1). Trang bị phao cho nghề lưới vây cá cơm (xem Hình C.2).

| 220 80 60 |  |
| --- | --- |

Hình C.1 - Cấu tạo phao

C.2  Trang bị phao

CHÚ DẪN:

Lp là khoảng cách giữa hai phao phần tùng, phần thân và phần cánh từ 250 mm đến 260 mm.

nmL là số mắt lưới giữa hai phao phần tùng, thân, cánh từ 9 đến 9,5 mắt  lưới.

Hình C.2 – Trang bị phao

Phụ lục D

(Tham khảo)

Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá cơm

D.1  Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn

Bảng D.1 - Thống kê trang bị toàn bộ lưới vây cá cơm

| TT | Tên gọi | Đơn vị tính | Số lượng | Vật liệu | Qui cách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phao đầu tùng | Cái | 1 | PVC |  = 300 mm |
| 2 | Phao | Cái | 1 347 | FP | Lp x Bp x Hp = 240 mm x 80 mm x 60mm |
| 3 | Áo lưới | - | 1 | PA | 2a = 10 mm; 210D/9 |
|  |  |  |  | PE | a = 5 mm, 380D/2x1 |
|  |  |  |  | PE | 2a = 40 mm; 380D/3x3; 380D/4x3 |
| 4 | Giềng phao | - | - | - | - |
|  | - Giềng băng | Dây | 2 | PP | Lgp = 2 x 350,56 m; Ddg = 12 mm |
|  | - Giềng luồn | Dây | 1 | PP | Lgp = 350,56 m; Ddg = 6 mm |
| 5 | Giềng biên tùng lưới | Dây | 2 | PP | Lgbt = 2 x 32,00 m; Ddg = 10 mm |
| 6 | Vòng khuyên biên tùng lưới | Cái | 15 | Inox | Dvk = 80 mm; dvk = 6 mm |
| 7 | Giềng rút biên tùng lưới | Dây | 1 | PP | Lgrbt = 100,00 m; Ddg = 16 mm |
| 8 | Khoá xoay | Cái | 2 | Inox | Dkx = 16 mm |
| 9 | Vòng khuyên loại 1 | Cái | 20 | Pb | Dvk = 300 mm; dvk = 30 mm |
|  | Vòng khuyên loại 2 | Cái | 100 | Pb | Dvk = 200 mm; dvk = 25 mm |
| 10 | Giềng rút đoạn 1 | Dây | 2 | PP | Lgr1 = 2 x 300,00 m; Ddg = 30 mm |
| 11 | Giềng rút đoạn 2 | Dây | 1 | PP | Lgr2 = 200,00 m; Ddg = 36 mm |
| 12 | Dây buộc vòng khuyên | Dây | 120 | PP | Ldbvk = 120 x 2 x 0,50 m; Ddg = 6 mm |
| 13 | Giềng chì | - | - | - | - |
|  | - Giềng băng | Dây | 1 | PP | Lgc = 400,64 m; Ddg = 12 mm |
|  | - Giềng luồn | Dây | 1 | PP | Lgc = 400,64 m; Ddg = 12 mm |
| 14 | Vòng khuyên biên cánh lưới | Cái | 15 | Inox | Dvk = 80 mm; dvk = 6 mm |
| 15 | Giềng rút biên cánh lưới | Dây | 1 | PP | Lgrbc = 100,00 m; Ddg = 16 mm |
| 16 | Giềng biên cánh | Dây | 2 | PP | Lgbc = 2 x 32,00 m; Ddg = 10 mm |
| 17 | Chì kẹp lưới | Viên | 19 760 | Pb | Lc = 30 mm, gc = 18 g/viên |
| 18 | Chỉ lắp ráp | - | - | PA; PE | PA210D/21; PE380D/6 |
| 19 | Chỉ lắp trang bị | - | - | PA | PA sợi đơn d =1,4 mm; PA 210D/21 |

Chú dẫn: Mắt lưới hình vuông thể hiện cạnh mắt lưới trên bản vẽ (a), mắt lưới hình thoi thể hiện mắt lưới trên bảng vẽ (2a)

Hình – E.1 – Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm

Phụ lục E

(Tham khảo)

Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm tham khảo xây dựng tiêu chuẩn

E.1   Bản vẽ khai triển lưới vây cá cơm (xem Hình E.1)

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 8393 : 2021 Vật liệu lưới khai thác thủy sản – Sợi, dây và lưới tấm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

[2] TCVN 12243 : 2018 Thiết bị khai thác thủy sản  – Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ – Thông số kích thước cơ bản.

[3] TCVN 12833 : 2020 Thiết bị khai thác thủy sản  – Lưới vây cá ngừ – Thông số kích thước cơ bản.

[4] Hội nghề cá Việt Nam, 2007. Bách Khoa thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[5] Trung tâm khuyến Nông quốc gia, 2012. Một số nghề khai thác thủy sản Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[6] Lê Văn Bôn và cộng sự, 2017. Báo cáo chuyên đề “Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, điều tra thống kê nghề lưới vây cá ngừ”, Viện nghiên cứu hải sản.

[7] Nguyễn Long, 2004. Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai thác cá ngừ bằng nghề lưới vây khơi”, Viện nghiên cứu hải sản.

[8] Thái Văn Ngạn, 2004. Kỹ thuật khai thác hải sản bằng lưới vây, Nhà xuất bản Nông nghiệp TPHCM, Đại học Nha Trang.

[9] Đoàn Văn Phụ, 2015. Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ khai thác cá ngừ bằng lưới vây đuôi ở vùng biển Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Hải sản.

[10] Trần Đức Phú, 2016. Khai thác hải sản bằng lưới vây, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Nha Trang.

[11] Nguyễn Phi Toàn, 2010. Atlat ngư cụ khai thác hải sản Việt Nam, Viện nghiên cứu hải sản.

[12] Bùi Văn Tùng, 2005. Thuật ngữ trong khai thác thủy sản, Viện nghiên cứu hải sản.

[13] SEAFDEC, 1992. Catalogue of Fishing gears and methods in Thailand, Vol-I.

[14] SEAFDEC, 2003. Catalogue of Fishing gears and methods in Phlippine,  Vol-III.

[15] SEAFDEC, 2010. Purse seine fisheries of Thailand.